Specyfikacja techniczna analizatora  - załącznik nr 1A do SIWZ.

| ANALIZATOR do oznaczania hemoglobiny glikowanej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP |  |  | MODEL | Rok produkcji | Producent |  |  |
| L.P | Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje: |  |  |  |  | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| I . WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Metoda pomiaru: HPLC |  |  |  |  |  |
| 2. | Maksymalny Czas pomiaru: 160s w trybie wariant oraz 100s w trybie szybkim |  |  |  |  |  |
| 3. | Automatyczne przekłuwanie korków |  |  |  |  |  |
| 4. | Maksymalny Czas pomiaru: 90s (bez pierwsza próbka) w trybie wariant oraz 48s (bez pierwsza próbka) |  |  |  |  |  |
| 5. | Badany materiał: krew pełna lub hemolizat |  |  |  |  |  |
| 6. | Oznaczane parametry minimum: HbA1c (stabilne HbA1c), HbF (Hbs i HbCw trybie wariant) |  |  |  |  |  |
| 7. | Minimalny Zakres pomiaru: HbAlc: 3–20%, 9–195 mmol/mol HbF: 0–100% |  |  |  |  |  |
| 8. | Maksymalne Zużycie próbki: 4 μl (krew pełna) |  |  |  |  |  |
| 9. | możliwość przechowywania minimum 900 wyników w bazie danych |  |  |  |  |  |
| 10. | Maksymalne Wymiary: 30 (szerokość) x 515 (głębokość) x 485 (wysokość) mm |  |  |  |  |  |
| 11. | Maksymalny Czas przygotowania aparatu do pracy: 30 min |  |  |  |  |  |
| 12. | Minimalna Pojemność: 10 próbek |  |  |  |  |  |
| 14. | Wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny |  |  |  |  |  |
| 15. | Wbudowana drukarka termiczna |  |  |  |  |  |

……...............................................................

podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy